۲۶ـ کدام یک از موارد زیر درست تر است؟

۱) بزرگراه دارای مشخصات راه‌های اصلی است لیکن امکان ایجاد هیچ گونه تقاطع در آن وجود ندارد.

۲) راه‌های اصلی و فرعی به لحاظ مشخصات و شیب‌های مجاز کاملا شبیه هم هستند.

۳) در آزاد راه اجازه هیچ گونه بربلندی (دور) وجود ندارد.

۴) بزرگراه دارای مشخصات آزاد راه است لیکن امکان ایجاد تقاطع ها و دسترسی ها به طور محدود در آن وجود دارد.

۲۷ـ وزن کامیون مورد استفاده در بارگذاری پل ها در بار نوع اول چند کیلونیوتن است؟

۱) ۵۰۰                                       ۲) ۴۰۰

۳) ۷۰۰                                       ۴) ۶۰۰

۲۸ـ ساختمانی تنها شامل یک مغازه به مساحت ۱۰۰ مترمربع در طبقه همکف نیم طبقه ای در مغازه به مساحت ۴۵ مترمربع و یک راه پلهبه سمت بام به مساحت ۲۰ مترمربع است. در محاسبه تعداد طبقات مجاز ساختمان این بنا چند طبقه محسوب می شود؟

۱) دو طبقه

۲) بسته به اندازه ها و ارتفاع نیم طبقه ممکن است یک طبقه یا دو طبقه محسوب شود.

۳) بسته به شرایط نورگیری و تهویه نیم طبقه ممکن است یک طبقه یا دو طبقه محسوب شود.

۴) یک طبقه

۲۹ـ کدام مورد در خصوص پیش آمدگی بنا به سمت گذرگاه ها در طبقات زیر زمین و طبقات فوقانی آن صحیح است؟

۱) پیش آمدگی هم در طبقات فوقانی و هم در طبقات زیر زمین به سمت گذر غیرمجاز است.

۲)  پیش آمدگی هم در طبقات فوقانی کاملا غیر مجاز است و در طبقات زیرزمین با احراز شرایطی مجاز است.

۳)  پیش آمدگی هم در طبقات فوقانی با احراز شرایطی مجاز است و در طبقات زیرزمین کاملا غیرمجاز است.

۴)  پیش آمدگی هم در طبقات فوقانی و زیرزمین با احراز شرایطی مجاز است.

۳۰- حداکثر ارتفاع پله در ساختمان چند سانتی متری است؟

۱) ۱۸.                   ۲) ۲۱.                          ۳) ۲۳.                           ۴) ۱۶

۳۱ـ حداکثر اختلاف ارتفاعی که بین دو پاگرد بدون فضای توقف می توان داشت چند سانتی متر است؟

۱) ۱۸۰.                                      ۲) ۲۱۶

۳) ۲۳۴.                                       ۴) ۱۴۴

۳۲- حداقل مساحت شیشه جهت نورگیری و تهویه فضاهای اقامتی چند سانتی متر است؟

۱) مقررات برای این موضوع نظر طراح را ملاک عمل قرار داده است.

۲) یک هشتم سطح کف فضای اقامت.

۳) ۱۵۰ مترمربع

۴) بسته به موقعیت پنجره ها و فاصله دیواره ها، حداقل مساحت شیشه تغییر می کنند.

۳۳- جهت توقف سه خودرو به صورت مجاور هم در بین دو ستون حداقل فاصله دو ستون چند متر باید باشد؟

۱) ۵/۶.                                              ۲) ۷

۳) ۵/۷.                                              ۴) ۵/۴

۳۴- طبق مفاد مبحث هفتم، پی سطحی با کدام یک از تعاریف زیر منطبق است؟

۱) محل قرار گیری کف پس در مجاورت بستر از ۵/۱ تجاوز نکند.

۲) نسبت مجموع طول و عرض پی به ارتفاع پس از ۲ تجاوز نکند.

۳) فارغ از هر نسبتی، پی روی زمین باشد.

۴) در عمق کم، نزدیک به سطح زمین بوده و عمق پی کمتر از ۳ برابر عرض آن باشد.

۳۵ـ آزمایش C.B.R    به چه منظور و کجا کاربرد دارد؟

۱) تعیین مقاومت نسبی و باربری خاک بستر در راه سازی

۲) تعیین ظرفیت نهایی بستر برای پی های سطحی

۳) تعیین حد روانی و حد خمیری خاک بستر

۴) تعیین ظرفیت باربری مجاز پی های عمیق و نیمه عمیق

۳۶ـ حدود اثربرگ بر روی چه بخش از خاک استفاده می‌شود؟

۱) گذشته از الکی نمره ۲۰۰                               ۲) فقط رس ریز دانه

۳) گذشته از الک نمره ۴۰                                  ۴) گذشته از الک نمره ۴

۳۷ـ مشخصات فولاد ساختمانی S235 برای ورق به ضخامت کمتر از ۱۶ میلی‌متر منطبق بر کدام مورد است؟

۱) تنش تسلیم ۲۳۵ مگاپاسکال.                           ۲) حد گسیختگی ۲۳۵ مگاپاسکال

۳) تنش تسلیم ۲۳۵ْ مگاپاسکال                            ۴) کرنش نهایی ۵/۲۳ درصد

۳۸ـ کدام مورد منطبق بر مشخصات پیچ ۸/۸ است؟

۱) تنش تسلیم مشخصه ۸۰۰ مگاپاسکال

۲) تنش کششی نهایی ۸۰۰ مگاپاسکال

۳) کرنش نهایی ۸/۸ درصد

۴) تنش برشی نهایی ۸۸۰ مگاپاسکال

۳۹ـ یک تیر ورق ساخته شده از فولاد S235 به شکل I که در آن عرض هر دو بال ۳۰ سانتی‌متر و ضخامت آنها ۱۲ میلی‌متر و ارتفاع ورق جان ۸۰ سانتی‌متر و ضخامت آن ۱۰ میلی‌متر است و بال و جان سر تا سری به یکدیگر توسط جوش کامل متصل شده و از لحاظ جانبی نگهدارنده کافی دارد مقطع آن تحت خمش، ................... .

۱) مقطع فشرده محسوب می‌شود.                                       ۲) مقطع لاغر محسوب می‌شود

۳) مقطع غیر فشرده محسوب می‌شود.                                  ۴) مقطع نیمه لاغر است

۴۰ـ حداقل ظرفیت باربری مجاز خاک در زیر پی با مشخصات شکل زیر باید چند تن بر مترمربع باشد؟

۱) ۲۰

۲) ۱۵

۳) ۱۰

۴) ۳۰

۴۱ـ در یک دیوار حائل طره با ضخامت یکنواخت که نگهبان خاک دانه ای با زاویه اصطکاک داخلی