دی ماه93

تست های کالیبراسیون و تصحیحات دادههای رادیومتری هوابرد

تست های کالیبراسیون و تصحیحات دادههای رادیومتری هوابرد

شرکت کیان رایان زمین

دی ماه 93

چکیده:

در پروژههای هوابرد، رادیومتری یا طیفسنجی اشعه گاما یکی از مهمترین تکنیکهای اکتشاف میباشد. این روش بر پایه تشعشعات پرتو گاما استوار است. در این روش از آشکارسازهای مخصوص جهت ثبت پرتوهای گامای ساطع شده از برخی عناصر پرتوزای داخل مواد زمین استفاده شده است. در اجرای پروژههای هوابرد با استفاده از هر روش اکتشاف، از جمله مغناطیس سنجی و رادیومتری و الکترومغناطیس، همواره اجرای تستهای کالیبراسیون و تصحیحات خاصی لازم است تا به دادههای مطلوب و واقعی دست یابیم. هدف از این گزارش، ارائه تستهای کالیبراسیون و تصحیحات لازم در اجرای پروژههای اکتشاف به روش رادیومتری میباشد. بحث رادیومتری گسترده بوده و وارد شدن به مباحث ریز رادیومتری هدف این گزارش نمیباشد اما توضیحی هر چند مختصر در بخش های اولیه و مقدمه، در این مورد آورده شده است. موضوعات زیادی بر اساس رادیومتری در این گزارش مورد بحث قرار میگیرند، که در ابتدا در بخش نخست، اصول پایهای رادیومتری، عناصر رادیواکتیو و خواص و ویژگیهای آنها آورده شده، و همچنین به معرفی روشهای مختلف برداشت ژئوفیزیک هوابرد و استفاده از تکنیک رادیومتری و تجهیزات مورد استفاده پرداخته شده است. در بخش دوم، کاربردهای روش رادیومتری و معرفی عملکرد طیفسنجها مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوم که بخش مهم این گزارش می باشد، تستهای کالیبراسیون و تستهای لازم جهت تصحیح دادههای رادیومتری بیان شده است. در بخش چهارم هم که بخش نهایی است، به موضوع پردازش دادههای رادیومتری به صورت مختصر پرداخته شده است.

فهرست مطالب

بخش اول ..................................................................................................................................1

  - پشگفتار .............................................................................................................................................................1

  - اصول پایهای ....................................................................................................................................................2

  - اطلاعات جزئی عناصر پرتوزا .........................................................................................................................6

  - اثر پراکنش کامپتون .......................................................................................................................................7

  - تشعشعات کیهانی ...........................................................................................................................................8

  - گاز رادون ..........................................................................................................................................................9

- بخش دوم ..................................................................................................................................9

2-1.    برداشت رادیومتری هوابرد .............................................................................................................................9

2-2.    کاربردهای رادیومتری هوابرد .....................................................................................................................11

2-3.    عملکرد طیفسنجها ....................................................................................................................................11

2-3-1.    آشکارسازها ................................................................................................................................................11

2-3-1.    تحلیلگر ....................................................................................................................................................13

بخش سوم .....................................................................................................................................15

3-1.    تستهای کالیبراسیون ................................................................................................................................15

3-1-1.    Test Line ......................................................................................................................................... 15

3-1-2.    Source Check ..................................................................................................................................16

3-2.     تصحیح دادهها .............................................................................................................................................19

3-2-1. تصحیح زمان مرده ........................................................................................................................................19

3-2-2. استریپینگ ...........................................................................................................................................21

3-2-3. تصحیح ارتفاع ................................................................................................................................................26

3-2-4. تصحیح زمینه پرتو کیهانی و هواپیما .....................................................................................................28

3-2-5. اثر گاز رادون ................................................................................................................................................30

3-2-6. محاسبه فراوانی عناصر پرتوزا ...................................................................................................................36

- بخش چهارم ...........................................................................................................................37

4-1. پردازش دادههای رادیومتری ..........................................................................................................................37

4-1-2. نرم کردن ........................................................................................................................................................38

4-1-1. ریز همترازسازی دادههای رادیومتری ....................................................................................................39

4-2. محاسبه نرخها ....................................................................................................................................................42

4-3. نقشه های سهگانه ............................................................................................................................................43

4-4. انتخاب آشکارساز و بالگرد ...............................................................................................................................45

# بخش اول

## 1-1- مقدمه

برداشتهاي ژئوفيزيك هوابردی كه توسط هواپيما يا بالگرد انجام ميگيرد، شامل اندازهگيري تغييرات چندين پارامتر فيزيكي زمين مي باشد. مهمترين پارامترهاي قابل اندازهگيري عبارتند از : رسانايي ، كه با عكس مقاومت ويژه برابر است، خودپذيري مغناطيسي، چگالي و تجمع عناصر راديواكتيو شامل پتاسيم و توريم و اورانيوم. هر گونه تغيير در نزديكي سطح زمين كه سبب تغييرات قابل اندازهگيري در اين پارامترها شود، كاربردهاي عملي ژئوفيزيك هوابرد را نشان ميدهد. دستگاههاي اندازهگيري پارامترهاي مذكور عبارتند از : الكترومغناطيس (EM)، مغناطيسسنج (Magnetometer)، گرانشسنج(Gravimeter)، طيفسنج اشعه گاما (AGS). برداشت های EM تغييرات سه بعدي در رسانايي را كه بهدليل تغيير در ليتولوژي، شدت آلتراسيون و حجم آبهاي زيرزميني يا درجه شوري آن ايجاد شده است، را به نقشه در ميآورد. از برداشتهاي مغناطيسي، جهت تهيه نقشه تغييرات خودپذيري مغناطيسي كه غالباً مربوط به تغيير درصد مگنتيت سنگها ميباشد، و همچنین تشخیص ساختارهای سطحی و عمقی از جمله درز و شکستگیها و گسلها و ناپیوستگیها استفاده ميگردد. از برداشتهاي طیفسنج اشعه گاما، جهت اندازهگیری تشعشعات حاصل از يك يا چند عنصرپرتوزا طبيعي يا ساخت بشر مورد استفاده قرار میگیرد. روشهاي مذكور جهت اهداف متعدد بهكار گرفته ميشوند. ‌در مواردي يك روش نشانه مستقيمي از وجود كانه مورد نظر را در اختيار قرار ميدهد، بطور مثال مواقعي كه روش مغناطيسي براي يافتن كانههاي آهن و نيكل بهكار ميرود. ‌در موارد ديگر يك روش ممكن است تنها، نشانهاي از مناسب بودن شرايط براي حضور كاني مورد نظر را ارائه دهد، بعنوان مثال روش مغناطيسي در اكتشاف نفت غالباً وسيله شناسايي در تعيين عمق پی سنگهای آذرين ميباشد تا با مشخص شدن ضخامت رسوبات، اكتشاف نفت تضمين گردد.

اكتشافات برداشتهاي ژئوفيزيكي را ميتوان در زمين، دريا و هوا انجام داد. ‌در مناطقي كه وسعت زيادي دارند (بيش از صد هزار مربع) غالباً از روشهاي هوابرد استفاده ميشود. زيرا اين روشها خيلي سريعتر و با دقت بيشتري انجــام ميگيرد. با توجه به هدفهای متفاوت اکتشافی از روشهای مختلف ژئوفیزیکی استفاده میشود. بهدلیل کاربرد فراوان و اهمیت روشهای مغناطیسسنجی  و طیفسنجی اشعه گاما در تمامی برداشتهای هوابرد این روشها مورد استفاده قرار میگیرند. در بعضی از موارد با توجه به هدف اکتشاف کانسارها، روش EM را نیز به آن اضافه میکنند و به ندرت از روش گرانشسنجی بهکار برده میشود، زیرا این روش کاربرد محدودتری دارد. در این پروژه از میان روشهای مختلف، به تحلیل روش طیفسنج اشعه گاما پرداخته شده است. این روش بسیار کابردی و در عین حال برای کشورهای از لحاظ فناوری، بسیار حائز اهمیت است.

## 1-2- اصول پایهای رادیومتری:

برخي از ايزوتوپهاي عناصر شناخته شده، ناپايدار بوده و با انتشار تشعشعات يوني فعال، به هسته پايدارتري تبديل ميشوند. اين ايزوتوپها، ‌ايزوتوپهاي راديواكتيو يا راديوايزوتوپ ناميده ميشوند. از نابودي مواد راديواكتيو سه نوع پرتو اصلي منتشر ميشود كه عبارتند از: اشعه آلفا، بتا و گاما. ‌اشعه آلفا شامل دو پروتون و دو نوترون بوده و از آنجايي كه داراي بار و جرم ميباشد به آساني توسط چند سانتيمتر از هوا جذب ميشود. ذرات بتا يك بار منفي منفرد را حمل ميكنند و ميتوانند تا يك الی چند متر در هوا سير كنند. ‌نابودي يك ذره آلفا يا بتا معمولاً هسته جديدي را در يك حالت بر انگيخته باقي ميگذارد و انرژي اضافي بهصورت پرتوهاي گاما تشعشع مييابد. اين پرتوها، داراي بار و جرم نبوده و از اينرو بسيار نافذ ميباشند، ‌بهطوريكه ميتوانند تا 30 سانتيمتر در سنگ و چند صد متر در هوا نفوذ كنند. ‌به این ذرات فوتون انرژی گفته میشود بهطوریکه هر فوتون پرتو گاما انرژي مجزايي داشته و اين انرژي، ‌مشخصه ايزوتوپ چشمه پرتوزا ميباشد. ‌اين روش،‌ اساس طیفسنج

پرتو اشعه گاما را تشكيل ميدهد (مینتی 1997). پرتوهای گاما واپاشی بسیار کوچکی در فرکانس بسیار بالا میباشند، از اینرو امواج الکترومغناطیسی با انرژی بالا، در اثر واپاشی هسته ایزوتوپهای عناصر رادیواکتیو ساطع میشود. این امواج طول موج بسیار کوتاهتری به نسبت بیشتر پرتوهای الکترومغناطیسی همچون پرتو ایکس دارند، و بنابراین به نسبت کم نفوذتر هستند. تنها تعداد محدودی از ایزوتوپهای عناصر طبیعی، پرتو گاما ساطع میکنند، و در میان اینها، تنها سه نوع وجود دارند که به اندازه کافی در داخل مواد و سنگهای سطحی زمین، جهت برداشت و تهیه نقشهها، از لحاظ زمین شناختی سودمند میباشند. این سه نوع بیسموت(Bi214)، تالیوم(Tl208) و پتاسیم(K40) میباشند. Bi214  از واپاشی U238  بهدست آمده و از اینرو، علامتی از تجمع اورانیوم در مواد زمین است که جزو دسته آشکار ساز قرار گرفته است. Tl208  از واپاشی توریم Th232  بهدست آمده و علامتی از محتوای مواد در بر گیرنده توریم میباشد. K40  یکی از ایزوتوپهای طبیعی فرعی پتاسیم و تنها ایزوتوپی است که رادیو اکتیو میباشد. تنها 012/0 از کل پتاسیم موجود در سنگها و مواد زمین را این ایزوتوپ طبیعی پرتوزای پتاسیم تشکیل میدهد. اما از آنجایی که این مقدار کم پتاسیم، در طول تغییر و تحولات ناشی از آب و هوایی و ساختاری زمین، کاملا ثابت باقی میماند، لذا بهترین نشانگر تغییر مقدار پتاسیم سنگها و مواد زمین میباشد. پرتوهای گاما بوسیله انرژیشان شناخته شده و ثبت میگردند. واحد انرژی آن ها الکترون ولت، یا eV میباشد. eV1 مقدار انرژی جنبشی است که یک الکترون منفرد نیاز دارد تا پتانسیل آن در یک میدان پتانسیل الکتریکی به اندازه 1 ولت تغییر کند. پرتوهای گامای ناشی از Tl208 ، که نشانگر توریم است، دارای انرژی 62/2 مگا الکترون ولت یا MeV می باشند. مثال شهودی برای فهم این مقدار انرژی به اینصورت است که این انرژی، مقدار انرژی لازم است که یک ذره گرد و خاک به جرم 1 میکروگرم بگیرد تا به اندازه 25/1 میلیمتر از سطح زمین جابجا شود. همچنین انرژی یک پرتو گامای Bi214   (نشانگر اورانیوم) مقدار 76/1 و K40  مقدار 46/1 مگا الکترون ولت میباشد.

## طیف سنج اشعه گاما:

همانطور که اشاره شد، وسیلهای که شدت انرژی و فراوانی پرتوهای گاما را اندازهگیری میکند، طیف سنج اشعه گاما نامیده میشود. این دستگاه، شدت و تعداد اشعههای گامای برخورد کننده به آشکارساز خود را، در هر لحظه ثبت میکنند. پرتوهای گامایی که به این دستگاه میرسند، ناشی از چشمههای مختلف و با انرژیهای مختلف میباشند. پرتوهایی با انرژی بین صفر تا MeV 3 مربوط به ساختارهای زمین شناسی میباشند و پرتوهای با انرژی بالاتر از این، به تشعشعات کیهانی مربوط میشود. این محدوده انرژی به 256 پنجره تقسیم میشود و هر پرتو گاما با توجه به میزان انرژی آن، پس از ثبت در پنجره مربوطه خود قرار میگیرد. طیفسنجهای متداول دارای 256 کانال میباشد ولی طیفسنجهای پیشرفتهتری که دارای 512 و یا 210  کانال نیز وجود دارد. با یک حساب سر انگشتی میتوان فهمید که پهنای هر پنجره انرژی در طیفسنجهای متداول برابر 7/11 کیلوالکترون ولت می باشد. با افزایش تعداد کانالها پهنای این پنجرهها کاهش یافته از اینرو دقت دستگاه افزایش مییابد.

| 255 | 254 | 253 | …………………........... | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

در طیفسنجهای متداول کانال 256ام مختص به تشعشعات کیهانی است.

هر یک از این کانالها مربوط به انرژی خاصی میباشند. تعداد گاماهای قرار گرفته در هر یک از این کانالها در هر برداشت به سبب خواص زمین شناسی، متفاوت بوده و نشاندهنده فراوانی گاماهای با انرژی آن کانال خاص میباشد. دستگاه طیفسنج در هر نقطه برداشت، طیفی از انرژی را ثبت میکند که دامنه این طیف فراوانی پرتوهای گاما و پهنای این طیف انرژی پرتوها را نشان میدهد. هر یک از سه عنصر پرتوزای عنوان شده، دارای یک پیک و پهنای پنجره مشخصی هستند. نکته اینجاست که مقدار تمام انرژیها ثابت میباشد و تغییر نمیکند. ازاینرو میتوان بهخوبی پیک این انرژیها را در طیف انرژی ناشی از سنگها مشخص کرد.

شکل (1) نمونهای از یک طیف پرتو گامای طبیعی ناشی از نوعی سنگ نفوذی فلسیک اندازه گرفته شده را نمایش میدهد.

شکل1). طیف ثبت شده پرتوی گامای ناشی از نوعی سنگ نفوذی  فلسیک.

به منظور بزرگنمایی پیکهای کوچکتر، طیف در شکل بالا، در مقیاس لگاریتمی نشان داده شده است. باید توجه داشت که در اینجا تعداد زیادی پیک وجود دارد، اما سه تا از این پیکهایی که در بالا ذکر شد، دارای اهمیت میباشند. همچنین توجه داریم که نمودار شارپ بعد از Tl208 قطع شده است. این رویداد قطع شدگی بخاطر این است که هیچ ایزوتوپ رادیواکتیوی در محیط طبیعی که بتواند پرتوهای گامایی با انرژی بالاتر از 62/2  MeV را ساطع کند وجود ندارد. روند افزایش واضح در سطح زمینه طیف به سمت انرژیهای پایینتر، عمدتا بخاطر اثر

پراکنش کامپتون است که در بخش های بعد بطور اجمالی در مورد آن بحث خواهد شد. ارتفاع پیکها، فراوانی پرتوهای ثبت شده با آن انرژی را نمایش میدهد و متناسب با تعداد ایزوتوپهای رادیواکتیو موجود در سنگها میباشند. بنابراین، اصولاً اگر طیف پرتوی گامای مناطق مختلف سنگهای ناحیه مورد نظر را اندازه بگیریم و آنها را با هم مقایسه کنیم، باید بتوانیم تغییر جابجا شده در ارتفاع پیکهای MeV 46/1 ،76/1  و 62/1 را  با تغییر متناظر در غلظت پتاسیم، اورانیوم و توریم در انواع سنگهای مختلف، مربوط سازیم. اطلاعات راديومتري خام كه در يك طيف 256 كاناله ثبت ميگردد، شامل 5 پنجره انرژي بهصورتی که در جدول 1 نمایش داده شده است میباشد. همچنین طیف ثبت شده از یک نمونه طیفسنج در برگیرنده طول هریک از این پنجرههای انرژی و محل پیک آنها جهت درک بهتر در شکل2 نمایش داده شده است.

جدول 1- اطلاعات رادیومتری خام در یک طیفسنج 256 (یا 512) کانال

| Window | Energy Range(Kev) | Channel Range |
| --- | --- | --- |
| Total count | 410-2810 | 35-240 |
| Potassium | 1370-1570 | 117-134 |
| Uranium | 1660-1860 | 142-159 |
| Thorium | 2410-2810 | 206-240 |
| Cosmic | 3000-00 | 256 |

شکل2): سطح انرژی و طول پنجرههای مرسوم هر یک از عناصر پرتوزا برای یک طیفسنج. (برگرفته از گزارش آژانس انرژی اتمی).

## 2-3- عملکرد طیفسنجها:

تمام طیفسنجهایی که برای اندازهگیری شدت پرتوهای گاما در ژئوفیزیک استفاده میشود، شامل دو قسمت اصلی است: آشکارساز، که سنسور یا تشخیصدهنده پرتوهای گاماست، و تحلیلگر که سیگنال را تحلیل کرده و نتایج را نمایش میدهد.

### 2-3-1- آشکارسازها:

عمومیترین آشکارساز تشعشعات گاما جهت نگاشت زمینشناسی، یک یا چند کریستال یدید سدیم_تالیم تخلیص شده میباشد. ابعاد این کریستالها در حدود میباشد(مینتی و گراستی 1995). وقتی که یک پرتو گاما وارد بلور شده و به یک الکترون ضربهای را وارد میکند، الکترون انرژی دریافت میکند که هنگام برگشت به حالت اولیه و پایدار خود، انرژی اضافی را بهصورت تابش بسیار کوچکی ساطع میکند. تعداد ذرات تابش یافته متناسب با انرژی پرتو گاماست، بهطوریکه شدت تابش کل، اندازهای از انرژی پرتوهای گامای وارد شده میباشد. آرایهای از مبدلهای استوانهای شکل تابش را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکنند.

بلور یدید سدیم به سایر انواع آشکارسازها بهخاطر دلایل زیر ترجیح داده میشود:

- -آنها رزولوشن خوبی از انرژی در محدوده 3 الکترون ولت تا 3 مگا الکترون ولت دارند.

- - شفافیت دارند و ازاینرو، هردو جفت تابش ضعیف نور میتواند تشخیص داده شود.

- - بلورهای NaI به آسانی رشد یافته و افزایش داده میشوند، و بنابراین آنها به نسبت سایر آشکارسازها اقتصادیتر هستند.

یک پرتو گاما در برخورد با یک کریستال بزرگ شانس کمتری به نسبت کریستالهای کوچکتر دارد تا بدون آشکار شدن خارج و برگردد. لذا نقش حجم کریستال در آشکارسازی پرتوهای گاما مهم میباشد. آشکارسازهای شبهرسانای جامد، شبیه بلورهای ژرمانیوم_لیتیوم دارای توان تجزیه و تحلیل بالایی به نسبت NaI را دارد. هر چند که بسط آن بلورها مشکل است و بهمنظور عملکرد موثرتر، آنها باید در دمای نیتروژن مایع باقی بمانند. بنابراین در حال حاضر این یک مشکل است و نمیتوان از این بلورها استفاده کرد.

### 2-3-2- تحلیلگرها:

در اینجا دو نوع سیستم طیفسنج پرتو گاما موجود است؛ طیفسنج کلی و جزئی. آشکارسازها در هر دو سیستم، مشابهاند. اما دو تحلیلگر از لحاظ الکترونیکی متفاوتند. این دو سیستم در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل3). مشخصات تقسیم انرژی طیف پرتو گامای  طیفسنجهای کلی، و جزئی (هانسون 1980).

طیفسنجهای کلی، مقدار کل تشعشعات گامای وارد شدهای را اندازه میگیرند که مقدار انرژی آنها از یک حد آستانه بالاتر است. به این معنی که طیفی که اندازه میگیرد، آستانه انرژی آن کمینهای دارد که پرتوهای با انرژی پایینتر از آن را نمیتوانند اندازه بگیرند. آنها بین چشمههای پرتوهای گامای توریم، اورانیم، یا پتاسیم تفکیک قائل نمیشوند، بهطوریکه هیچ پنجرهی انرژی خاصی را مد نظر ندارند، بجزء بعضی مواقع، آنهم بهصورت ناهنجار، با بهکارگیری سه یا چند آستانه مجزا (پنجرههای انرژی تفکیک شده مختص هر یک از عناصر

پرتوزا). عملکرد این نوع از طیفسنجها مشابه شمارشگرهای قدیمی پرتو گاما است که فقط تعداد گاماها را میشمارد و قادر به تعیین انرژی و تفکیک انرژی پرتوهای گاما نیست. به این شمارنده،  Scintillatorمیگویند. طیفسنجهای کلی ممکن است کمی پیشرفتهتر از شمارشگرها باشند. با این وجود، کابرد هر دو تسریع در کار اکتشاف زمینی میباشد. تنها طیفسنجهای کلی مورد استفاده در ژئوفیزیک در حال حاضر، کریستال_کوچک با حجم 16 لیتر میباشد، که ابزاری قابل حمل با دست و مورد استفاده برای تسریع در کارهای اکتشافی میباشد(بعضی اوقات آنرا شمارنده گایگر می نامیدند).

طیفسنجهای جزئی ، تشعشعات گامایی را که در داخل پنجرههای طیفی با عرض انرژی تثبیت شده قرار گرفته اند را آشکار میسازد. این پنجرهها دارای پیکهای انرژیهای مربوط به Bi214 ، Tl208 ، و K40  بهترتیب در MeV 62/2 ، 76/1 و 46/1 بوده و پنجره انرژی حول این پیک ها متمرکز شدهاند. طیفسنجهای جزئی یا ناپیوسته (بین پنجرههای انرژیهای مختلف تفکیک قائل میشود) به بلورهای آشکارساز بزرگتری نیاز دارند زیرا در داخل محدوده انرژی باریک تری عمل میکنند و بنابراین باید با آهنگ شمارش تابش اشعه پایینتر سروکار داشته باشند.  بسیار مهم است که پنجرهها مجاز به لغزش و جابجایی نباشند، در غیر اینصورت، اتلاف مهمی در نسبت شمارش دادهها وجود خواهد داشت و دادههای بهدست آمده به یک طرف از پنجره کشیده شده و نتایج نادرستی را به ما خواهند داد. تا زمان اختراع طیفسنجهای چند کاناله در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 این یک نوع طیف سنج در برداشتهای هوابرد مورد استفاده قرار گرفت. نسخه نهایی طیفسنجهای جزئی، دارای تحلیلگر طیفی چند کانالهای هستند که تمام طیف پرتو گاما را در بازههای گسسته بسیار کوچک اندازهگیری کرده و بنابراین در برابر جابجایی و لغزش چشمگیر پنجرههای انرژی مصون می باشد. با این وجود، حجم بلوری بزرگی برای این نوع سیستم مورد نیاز بوده است. کمترین حجم بلوری که جهت بهدست آمدن نتایج رضایتمند لازم است، به ارتفاع سنسور و سرعت بالگرد وابسته است. 1000اینچ مکعب در حدود 4/16 لیتر، برای یک بالگرد در اتفاع پایین پرواز میتواند کافی باشد. اما افزایش تا 2000 اینچ مکعب، برای کاربردهای پیمایش با هواپیما میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

## 1-3-  اطلاعات جزئی عناصر پرتوزا:

شناخت اطلاعات جزئی مربوط به عناصر پرتوزا، جهت تفسیر نقشه های رنگی تکی و سه گانه بدست آمده از برداشت داده ها، بسیار سودمند خواهد بود. از اینرو آوردن این اطلاعات در این گزارش خالی از لطف نیست.

پتاسيــــم:
پتاسيم يكي از تركيبات مهم پوسته زمين (35، 02/0) ميباشد كه يك عنصر آلكالي بوده و ميزبانهاي بزرگ آن، فلدسپارهاي پتاسيك (بخصوص اورتوكلاز و ميكروكلاين با تقريباً 13% پتاسيم) و ميكا (بيوتيت و موسكويت با 8% پتاسيم) ميباشد. ‌پتاسيم در سنگهاي فلسيك (گرانيت) نسبتاً بالا و در بازالتهاي مافيك پايين و در دونيتها و پريدوتيتها خيلي پايين ميباشد.‌ طي هوازدگي جايگاه پتاسيم در بيوتيت، ‌فلدسپار پتاسيك و موسكويت از بين ميرود. پتاسيم رها شده در اثر هوازدگي، ميتواند توسط كانيهای حاوي پتاسيم نظير ايليت يا ساير كانيهاي رسي مثل مونیت، موريونيت در شرايط مناسبي جذب شود. 
الگوهاي آلتراسيون، مي تواند با تغييرات در علائم راديومتري، غالباً با افزايش در پتاسيم مشخص گردد. بعضي از كانسارهاي مس و طلاي پورفيري (MO+) آلكالي و كالكوآلكالي با آلتراسيون هيدروترمال پتاسيك همراهاند. 
اورانيوم: 
اورانيوم یکی از ترکیبات پوسته زمين است که مقدار آن بسیار کم و در حدود ppm 3  مي باشد. اورانیوم ميتواند بهصورت كانيهاي اكسيد و كانيهاي سيليكات اورانينايت و اورانوتورايت در سنگها ديده شود.‌ مونازيك، گزنوتايم و زيركن كانيهاي اصلي حاوي اورانيوم ميباشند كه فقط زيركن و مونازيت در طي هوازدگي پايدار ميباشند. اورانيوم آزاد شده از كانيها در طول هوازدگي، ممكن است در اكسيدهاي آهن اوتيژن  و كانيهاي رسي باقيمانده و ذخاير اورانیوم در شرایط مساعدی تشکیل شود. اورانيوم مادر، سريهاي واپاشيدهاي است كه به حالت پايدار 206Pb  منتهي ميشود. اورانيوم در طول مدت واپاشي خودش اشعه گاما منتشر نميكند و بيشترين اشعه گاما توسط ايزوتوپهاي دختر آن منتشر ميشود. از اینرو در برداشتهای راديومتري آشكار كردن سنگ معدن اورانيوم نزدیک سطح زمین، حائز اهمیت میباشد.

توريم: 
توريم یکی از تركيبات پوسته زمين است که مقدار آن در حدود (ppm 12) ميباشد. ‌قابليت انحلال تركيبات توريم بجز در محلولهاي اسيدي، معمولاْ پايين ميباشد. ‌اما تركيبات آلي ممكن است، قابليت انحلال توريم را در شرايط PH خنثي افزايش دهد. ‌توريم ممكن است در آلانايت، ‌مونازيت،‌ گزنونيم و زيركن در سطوح، بيش از 1000 ppm ديده شود.‌ كانيهاي اصلي حاوي توريم (مونازيت و زيركن) در طول مدت هوازدگي پايدار ميباشند كه احتمالاْ در ذخاير سنگهاي كاني سنگين جمع ميشوند. در ادامه اصول اولیه رادیومتری در بخشهای بعد به اثر پراکندگی کامپتون و چشمههای مختلف تشعشعات غیر زمینشناسی پرداخته میشود.

## 1-4- اثر پراکنش کامپتون:

متأسفانه، طبیعت آنگونه که انتظار داریم، ایدهآل رفتار نمیکند. تمام پرتوهای با انرژی MeV 76/1 از Bi214  نمیآیند، و نیز پرتوهای با انرژی 46/1 MeV تماماً  از K40  نیست. این مسأله را میتوان در روند معمول افزایش تعداد پرتوهای گاما در طیف شکل1 مشاهده کرد. در اندازهگیری، ما به مقدار مطلق پیک هر یک از عناصر نیاز نداریم، بلکه به مقدار نسبی آن نسبت به مقدار زمینه معمولی نیاز داریم که متاسفانه، ممکن است از یک ناحیه به ناحیهای دیگر تغییر کند. مهمترین علت صعود زمینه به سمت انرژیهای پایینتر پراکندگی کامپتون میباشد. پراکندگی کامپتون به این دلیل روی میدهد که وقتی پرتوی گامایی با الکترونی برخورد میکند، مقداری از انرژیاش را به الکترون میدهد. مشابه توپ بیلیاردی که هنگام برخورد با سایر توپها کند میشود. با بسط این قیاس، پرتو گاما از مسیرش به مانند همان توپ بیلیارد منحرف میشود، و در مسیر دیگری با انرژی کمتری دور میشود. از اینرو پرتو گاما، پس از این برخوردهای زیاد، دارای انرژی پایینتر و فرکانس پایینتری خواهد بود. همواره انرژی با پراکندگی از بین میرود. میلیونها پرتو گاما با انرژی تعریف شده مناسبی شروع به خارج شدن از عنصر تولید کننده میکنند، اما بعد از هزاران برخورد متناسب با انرژی برخاست اولیه با یک سیر نزولی انرژی بهطور پیوسته، به سمت انرژیهای پایین تر میل میکنند. پراکندگی کامپتون اینگونه برای شکل عمومی طیف پرتوهای گاما محاسبه میشود، که روند روبه افزایش زمینه به سمت انرژی های پایینتر را معمولا زنجیره کامپتون مینامند.

## 1-5- تشعشعات کیهانی:

چشمههای غیر زمینشناسی تابش کننده پرتو گاما دیگری که در زنجیره کامپتون سهم دارند، وجود دارند. پرتوهای کیهانی مهمترین این چشمههاست. ذرات شارژ شده از برخورد فضای بیرونی با هسته در جو زمین پرتوهای گامای انرژی بالا، MeV 6-3، تولید کرده، که در چرخه، به انرژیهای پایینتری بوسیله پراکندگی کامپتون تبدیل یافته است. از اینرو، پرتوهای گامای نتیجه شده از بمباران پرتو کیهانی، تشکیل چشمهای از زمینه در برداشت رادیومتری میدهد که بر روی تمام قسمتهای طیف تاثیر میگذارد. این نویز معمولاً و احتمالاً بخاطر اثر پوششی میدان مغناطیسی زمین به سمت عرضهای پایینتر، کاهش و به سمت عرضهای بالاتر، افزایش مییابد. همچنین با افزایش ارتفاع شدیدتر میشود. هرچند در ارتفاعهای برداشت نرمال قابل تشخیص است. شکل4 تغییرات شدت پرتوهای کیهانی را بر حسب ارتفاع و عرضهای جغرافیایی نمایش میدهد..

شکل 4): تغییر در شدت پرتو کیهانی با عرض جغرافیایی (سمت چپ) و با ارتفاع (سمت راست).

## 1-6- گاز رادون:

چشمه دیگر غیر زمینشناسی ساطع کننده گاما، گاز رادون میباشد. تجمع این گاز همراه با ذرات گرد و غبار حاوی  K40 و دیگر رادیوایزوتوپها، خواهد بود. همچنین در لایهها یا تودهها، بویژه هنگامی که باد کوچکی و یا هیچگونه بادی جهت پراکندگی وجود ندارد، در حدود 300 متر و به بالا از سطح زمین، این اثر وجود دارد. بهخاطر اینکه تشعشع از این چشمههای رادیواکتیویتی ناشی از زمینشاسی غیر قابل تشخیص میباشد، جهت اصلاح این اثر باید اندازهگیریهای ویژهای انجام گیرد.

# بخش دوم

## 2-1- برداشت رادیومتری هوابرد:

به موازات روش مغناطیسسنجی، که تنها روش توانا و قابل در تعیین و مساحی مغناطیس سنگها میباشد، روش رادیومتری نیز روشی توانمند در تعیین و تشخیص حضور عناصر پرتوزا در سطح زمین می باشد. دادههای برداشت شده در رادیومتری، ناشی از پرتوهای رادیومتری طبیعی سنگها و خاک را که به آنها تشعشع پرتو گاما میگوییم، را میتوان تعیین و به نقشه در آورد. نقشههای تهیه شده توسط برداشتهای رادیومتری به سنگهای سطحی نسبت داده میشود. زیرا همانطور که پیشتر ذکر شده پرتوهای گاما در سنگها بیشتر از حدود 30 سانتیمتر نمیتوانند نفوذ کنند و از اینرو پرتوهای ساطع شده از اعماق بیشتر بهشدت افت کرده و هرگز به سطح زمین نمیرسند، چه اینکه بتوانند تا ارتفاع برداشت نفوذ کنند. بنابراين روش راديومتري بر اساس اندازهگيري جريان و انرژي پرتوهای گاماي منتشر شده در طول واپاشي ايزوتوپهاي مواد راديواكتيو، تخمين نسبي اين مواد در سنگهاي سطحي ميباشد.

هدف اصلی برداشتهای رادیومتری تعیین مقادیر مطلق و نسبی اورانیوم، توریم و پتاسیم در سطح سنگها و خاک میباشد. هیچ روش ژئوفیزیکی و یا هیچ روش توانمند دیگری همچون سنجش از راه دور، نیاز ما به دادههای مشاهدهای جهت تفسیر زمینشناسی سودمند را کاهش نخواهد داد. از اینرو  در تفسیر دادههای برداشت شده ناگزیر به بررسی بسیاری از مشاهدات جهت تفسیر دقیق میباشیم. از جمله شرایط جوی، توپوگرافی منطقه برداشت، تاثیر محیط کیهانی، ارتفاع سنسور بالای زمین و سرعت هواپیما یا بالگرد تنها تعداد کمی از متغیرهایی است که بر روی محاسبات اندازهگیری تاثیر میگذارد، و هنگام پردازش و تفسیر دادهها تأثیر این عوامل را بررسی خواهیم کرد.

مزیتهایی که از دادههای رادیومتری برداشت شده میتوان انتظار داشت عبارتند از:

- تغییرات در غلظت سه عنصر رادیواکتیو، اورانیوم، توریم و پتاسیم، اصلیترین تغییر در زمینشناسی ایجاد میکند، از اینرو این روش میتواند بهعنوان ابزار شناسایی نگاشت زمینشناسی در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

- اختلاف در غلظت رادیومتری میتواند نشانگر اولیه فرآیند زمینشناسی همچون عمل حل شدن کانیها و فرآیندهای دگردیسی باشد. این تغییر همچنین مشخصه فرآیند زمین شناسی مانند آلتراسیون سوپرژن و سنگشویی میباشد.

- برداشتهای رادیومتری قادر به تشخیص و آشکارسازی مستقیم حضور اورانیوم میباشد.

- این اطلاعات همچنین میتواند در محلیابی برخی ذخائر معدنی مرتبط با تودههای نفوذی سودمند باشند.

2-2- كاربردهاي راديومتري هوابرد:

2-2-1- پي جويي سنگ معدن يا سنگ ميزبان راديواكتيو كه عبارتند از:
ذخاير اورانيم، سنگهاي حامل توريم يا اورانيم، كه عبارتند از خاكهاي نادر، ‌قلع، تنگتسن يا ساير كانيهاست. سنگهاي غني از پتاسيم شامل كانيهاي اقتصادي (مثل كيمبرليت)، ‌زونهاي آلتره شده پتاسيم كه احتمالاً با مس يا طلاي پورفيري همراه ميباشد و غني شدگي اورانيوم كه نشانگر برخي از ذخاير طلا يا مس مي باشد. توريم آزاد شده در اثر تخريب كانيها در مدت هوازدگي ممکن است در اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن يا تيتانيوم همراه با خاكهاي رس باقي بماند. توريم نيز مانند اورانيم در مدت واپاشي،‌ اشعه گاما منتشر نميكند و مادر سريهاي واپاشيدهاي است كه به 208pb پايدار منتهي ميشود. ‌بيشتر تشعشعات فعال گاما توسط ايزوتوپهاي دختر حاصل از 208TL منتشر ميشوند. (دیکسون و اسکات، 1997). از آنجايي كه طي فرآيند آلتراسيون عموماً توريم غني نميشود، نسبت K/Th نشانه خوبي براي آلتراسيون پتاسيك ميباشد.‌ در نواحي گرمسير توزيع راديوالمانهاي پی سنگ بهطور قابل توجهي با هوازدگي شديد تغيير ميكند، بهطوريكه افزايش در تجمع توريم و كاهش متقابل در پتاسيم در ناحيه هوازده مشاهده ميشود. آن در طول تغییرات جوی و دگردیسی ثابت باقی میماند، از روی انتشار گاما این یک نشان خوبی از تغییر در مقدار پتاسیم در سنگهاست.

### 2-2-2- تهيه نقشههاي زمين شناسی: 
شامل نقشه ليتولوژي در مناطقي از خاكهاي رسوبي، جهت اکتشاف محيطهاي مساعد كانهزايي و رديابي منابع آبرفتي جهت انطباق با ژئوشيمي

### 2-2-3- اكتشافات  هیدروکربنی:

شامل اكتشاف هالههاي راديواكتيو بالاي ذخاير هيدروكربندار ميباشند.

## بخش سوم

همچون دادههای مغناطیس هوابرد که دارای تستهای و تصحیحات خاص خود است، دادههای رادیومتری نیز دارای تصحیحات و تستهای کالیبراسیون اما بیشتر و پیچیدهتر میباشد. جهت تبدیل نرخ شمارش، که در سه یا بیشتر از سه پنجره طیفی طیفسنج جزئی مشاهده شده است، به تعداد پرتوهای گاما بر واحد زمان از Bi214 ، Tl208 ، و K40  ،باید ابتدا دستگاه را کالیبره کرده و سپس اندازهگیری هایی برای تصحیح اثر زمینه پرتوهای کیهانی، نویز گاز رادون و پراکندگی کامپتون و ... انجام داد. در این بخش که مهمترین بخش و هدف اصلی گزارش میباشد، تستهای کالیبراسیون و تصحیحات دادهها بیان میشود. این تستهای کالیبراسیون وتصحیحات، در واقع هزینه و زمان را کاهش میدهد. پس این تست ها بسیار حائز اهمیت بوده و نباید با دید، یک بار اجرایی نگاه کرد.

## 3-1- تستهای کالیبراسیون

نرخ شمارش سیستمها به پارامترهای ابزاری مختلف، که مهمترین آنها حساسیت و دقت آشکارساز است، مربوط میشود. بهدلیل تغییر دقت دستگاه با دمای هر دو ابزار، آشکارساز و تیوپ مبدل فتومالتی پلیر، باید دما در طول پروژه با دقت اندازه گیری شود. همانگونه که دما را به خوبی اندازهگیری میکنیم، کالیبراسیون روزانه را نیز باید چک کنیم. بهکارگیری چشمههای ایزوتوپ استاندارد همواره ایده بسیار خوبی است. عملا دو نوع تست کالیبراسیون برای دادههای رادیومتری هوابرد وجود دارد، که بعضی از این تستها روزانه و در دو نوبت انجام می شود و برخی دیگر نیز یک نوبت در طول کل پروژه انجام میگردد. این دو نوع را از یک زاویه دیگر هم میتوان مقایسه کرد بهطوریکه تستهای کالیبراسیون روزانه فقط جهت کالیبره کردن دستگاه و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه استفاده میشود و تستهایی که در طول پروژه تنها یکبار انجام میشوند، به آنها تستهای سالیانه گفته میشود، جهت تصحیح دادههای برداشت شده مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه در بخشهای جدا، این دو مورد بطور مفصل  توضیح داده میشود.

### 3-1-1- Test Line

جهت ارزیابی تأثیر شرایط محیطی بر دادههای رادیومتری هوابرد، همه روزه قبل و بعد از برداشت خطوط اصلی پرواز، بر روی یک مسیر ثابت و در منطقهای مسطح و با دسترسی آسان در دو نوبت، پرواز رفت و برگشت، خطوطی موسوم به تستلاین طراحی شده و برداشت بر روی آن انجام میگیرد. تغییرات دادههای رادیومتری بر روی این خط بیانگر تغییرات اثر گاز رادون و شرایط جوی دما، فشار، رطوبت، ارتفاع و شمارش پتاسیم و اورانیوم و توریم، شمارش کل، اورانیوم فراسو و اشعه کیهانی میباشد. اساس کار این تست مقایسه دادههای هر روز با میانگین دادههای روزهای ماقبل میباشد. در صورتیکه هرگونه تغییر بالای10 درصد مربوط به دما و ارتفاع نباشد، باید علتیابی شود و اثر آن بر روی دادههای پرواز ارزیابی گردد. اگر تغییر عنوان شده مربوط به شرایط جوی و محیطی نباشد، می تواند مربوط به دستگاه طیفسنج باشد از اینرو باید علت یابی شده و در صورتی که برای دستگاه مشکی ایجاد شده باشد تا رفع مشکل دستگاه پرواز متوقف شود.

### 3-1-2 – Source Check

نوساناتی که در ولتاژ و دمای طیفسنجها رخ میدهد در خروجی دستگاه تقویت کننده نوری تغییراتی را  ایجاد خواهد کرد که این تغییرات، موجب جابجایی محل فتوپیکها در طیف انرژی اندازهگیری شده خواهد شد. ارزیابی صحت عملکرد دستگاه طیفسنج اشعه گاما، طی فرآیند Source Check انجام میشود. این تست روزانه دو نوبت قبل از شروع و بعد از اتمام برداشت خطوط پرواز انجام میشود. هر چشمه به اندازه 60 ثانیه در محل مخصوص در زیر بالگرد، گذاشته شده و طیف سنج میزان تشعشعات مربوط به این چشمه را اندازهگیری میکند. بعد از هر بار اندازهگیری چشمهها، حدود 60 ثانیه هم زمینه اندازهگیری میشود. در واقع این تست در سه مورد، صحت دستگاه طیفسنج را میسنجد، که در زیر هر کدام از این موارد توضیح داده شده است.

- تشخیص محل فوتوپیکهای انرژی:

در بخش 2-3 در مورد طیفسنجهای کامل و جزئی بحث شد. در طیفسنجهای جزئی قدیمیتر تغییر و جابجایی محل فوتوپیکهای انرژی رایج بود و این مشکل این طیفسنجهاست. این تست توانایی تشخیص مقدار این تغییر و جابجایی محل فوتوپیکها امکانپذیر میسازد و میتوان آنها را دستی در محل واقعی تعریف شده خود قرار داد تا هر یک از پنجرهها انرژی تعریف شده خاص خود را به درستی داشته باشند. سیستمهای جدیدتر اسپکترومترهای جزئی و کامل، دارای سیستم کالیبراسیون خودکار میباشند. از اینرو محل فوتوپیکهای انرژی بهطور اتوماتیک کنترل و تنظیم میشود. امروزه استفاده از طیفسنجهای جزئی قدیمی کمتر رایج میباشد.

- انحراف میانگین دادههای:

با استفاده از دادههای بهدست آمده در این تست، تغییر میانگین دادههای هر روز از میانگین دادههای روزهای قبل، مورد بررسی قرار میگیرد. طبق گزارش آژانس انرژی اتمی صحت دستگاه طیفسنج در صورتی مورد تأیید است که، انحراف از میانگین بیشتر از 5 درصد نباشد. در صورت رویداد، این مسأله باید ریشهیابی شود.

- رزولوشن دستگاه:

این تست همچنین کیفیت رزولوشن یا قدرت تفکیک دستگاه طیفسنج اشعه گاما را مورد بررسی قرار می دهد. میزان دقتی که یک طیف سنج اشعه گاما در اندازهگیری انرژی پرتوهای گاما دارد، به رزولوشن طیف سنج تعبیر میشود و این معمولاً بهصورت درصد نسبت FWHM (پهنای پنجره انرژی در نصف ماکزیمم دامنه) به انرژی پیک محاسبه میشود. در شکل5 نحوی محاسبه رزولوشن نشان داده شده است. پیک نشلن داده شده در شکل زیر جهت محاسبه رزولوشن بزرگنمایی شده همان پیکها، در پنجره انرژی طیف بهدست آمده از داده های این تست است که نمونه این پیک در شکل 5 آورده شده است. طبق استاندارد، مقدار رزولوشن بر اساس پیک توریم باید کمتر از 7 باشد که این معادل رزولوشن 12 بر اساس سزیم میباشد.

شکل5): محاسبه رزولوشن با استفاده از دادههای تست Source Check

در سیستمهای طیفسنج قدیمیتر، که چشمههای مجزا و معلومی جهت Source Check بهکارگرفته نمیشود، تغییر محل فوتوپیکها بهصورت دستی انجام میشود. جهت تخمین محل اصلی فتوپیکها، نیاز به یک طیف با کیفیت بالا دارد. یکی از این روشها، استفاده از میانگین مجموع طیفهای بهدست آمده در طول یک خط تست برداشت به مدت زمان حداقل 600 ثانیه و با سرعت اسمی میباشد. از اینرو محل پیکها را از این طیف کلی میتوان تعیین کرد. لاوبورگ (1984) اثر جابجایی در ضرایب تداخل را برای یک طیفسنج سیار اندازهگیری کرد. با استفاده از طیف مصنوعی، لاوبورگ نشان داد که یک افزایش 2 درصدی محل فوتوپیک(5/4 کانال برای فتوپیک درMeV  61/2)، نسبت تداخل را تا چند درصد تغییر میدهد که این پدیده موجب بهوجود آمدن یک خطای سیستماتیک در داده پردازش شده خواهد شد.

معمولاً برای این طیفسنجهای هوابرد قدیمی، این جابجایی تا حد 2-3 کانال در طول یک روز میباشد (1 کانالkeV= 7/11)، و بنابراین جابجایی فوتوپیک با این طیف سنجها، عامل اصلی ایجاد خطا است.

بنابراین از طیف حاصله (میانگین مجموع طیف های برداشت شده) جهت کالیبره کردن هر یک از طیفهای مختص به یک نقطه خاص، استفاده میشود. یک روش ساده برای کالیبره کردن طیف چند کاناله، بهکارگیری یک تابع خطی جهت برازش محل فوتوپیکها میباشد. محل فوتوپیکهایی که از خط برازش داده شده، انحراف دارند، به میزان انحرافش از خط، باید تغییر داده شوند. پس از آن برای تصحیح هر یک از طیفهای بهدست آمده در یک نقطه از برداشت خطوط پروازی، از این طیف بهدست آمده از میانگین استفاده میشود و طیفها با توجه به این طیف اصلی تصحیح میشوند.

## 3-2- تصحیح دادهها

در هر پنجره انرژی، ممکن است سهمی از سایر عناصر پرتوزا و سهم تشعشعات کیهانی و بدنه هلیکوپتر و همچنین سهم گاز رادون موجود در جو، وجود داشته باشد. زمینه در هر پنجره طیفی، به نرخ شمارش معمولیای گفته می شود که در آن پنجره طیفی، غالب باشد. نویز آمیخته با این زمینه بخاطر چشمههای غیر زمینشناسی است. تشعشعات کیهانی تا حدودی در طول زمان کوتاه مورد نیاز جهت برداشت یک خط در ارتفاع پرواز، ثابت میماند. این اثر با افزایش ارتفاع تا ارتفاع حدود 4000 متر بطور ثابتی تغییر میکند. از اینرو در آغاز و یا در پایان پروازها، با بالا رفتن حدود 3000 متر یا بیشتر از سطح زمین، جایی که اثر زمینشناسی(سهم زمینشناسی) بر نرخ شمارش تقریبا صفر شود، یا با پرواز بر روی یک دریاچه، جایی که آب مثل حفاظ در برابر تشعشعات زمین از سنسور حفاظت میکند، میتواند اندازهگیری شود. چند روش جهت حذف اثر گاز رادون وجود دارد. روش مناسب و خوب جهت اندازهگیری اثرات گاز رادون، استفاده از کریستال فراسو بر روی کریستال اصلی ثبت کننده گاماهای زمینی میباشد. این بلورها تنها پرتوهای گامایی را که از فضای کیهانی یا از تغییر حالت خاص و فعل و انفعالات زمینه اتمسفر نشأت میگیرند را تشخیص و ثبت میکند. این روشی از اندازه گیری پیوسته گاز رادون و زمینه کیهانی در طول برداشت میباشد. در بخشهای این قسمت بهطور جداگانه بهتفسیر و بررسی هر یک از این اثرات نامطلوب پرداخته شده و متعاقب آن روشی جهت حذف این اثرات بیان شده است.

### 3-2-1- تصحیح زمان مرده:

در بازه زمانی که طول میکشد تا دستگاه تابشی از فوتون گامای منفرد را اندازهگیری و تحلیل کند، در این بازه نمیتواند با سایر پرتوهای گامای وارد شده، عکس العمل نشان داده و اندازهگیری کند. بطور موثری، دستگاه در طول این دوره "زمان مرده" که تنها در حدود میکرو ثانیه طول میکشد بدون فعالیت است. اگر نرخ شمارشها به اندازه کافی بالا باشد، بعضی از شمارشها ممکن است در طول بازیابی داده از دست بروند و دستگاه نتواند آنها را آشکار کند. مقدار صحیح نرخ شمار پرتوهای گاما میتواند بهطور مستقیم از روی آهنگ شمارش، اندازهگیری شود. در صورتیکه زمان مرده با ،T، نشان داده شود داریم:

(1)

از آنجا که زمان مرده هر دستگاه در آزمایشگاه و توسط سازنده محاسبه و در دسترس قرار میگیرد، مجموع زمان اندازهگیری و زمان مرده باید برابر زمان نمونهبرداری باشد.

(2)

که در اینجا T زمان مرده و  زمان صرف اندازهگیری است.

در اکثر موارد تصحیح زمان مرده برای برداشت دادههای هوابرد ناچیز است، اما برای چاه نگاری بسیار حائز اهمیت میباشد.

محاسبه زمان مرده در آزمایشگاه با استفاده از فرمول زیر بدست می آید. از دو آشکارساز جهت بدست آوردن این زمان استفاده می شود. یک بار بهصورت جداگانه به طیفسنج وصل شده و یکبار هر دو باهم.

(3)

در اینجا:

: میانگین شمارش کلی محاسبه شده با استفاده از یک آشکارساز

: میانگین شمارش کلی محاسبه شده با استفاده از همزمان دو آشکارساز

: زمان مرده

### 3-2-2- استریپینگ

تصحیح استریپینگ به تصحیح برهمکنش (تداخل) کانال نیز شناخته میشود که برای تصحیح از نرخ شمارش پنجرههای پتاسیم، اورانیوم و توریم برای پرتوهای گامایی که از عناصر پرتوزا یا سری های واپاشی کنترل شده نشأت نمیگیرند، استفاده میشود. برای مثال، پرتوهای گامای سریهای توریم در هر دو پنجره پتاسیم و اورانیوم، و پرتوهای گامای سریهای اورانیوم در پنجره پتاسیم ظاهر میشوند. تصحیحات بهصورت زیر بهکار برده میشود:

(4)

که  بخشی از فوتونها در هر واحد شمارش پنجره توریم در پنجره اورانیوم، درصدی از فوتونها در هر واحد شمارش پنجره توریم در پنجره پتاسیم، و بخشی از فوتونها در هر واحد شمارش پنجره اورانیوم در پنجره پتاسیم است. این کمیتها بهصورت گرافیکی در شکل 6 نشان داده شده است. همچنین تغییرات این ضرایب برای یک سیستم آشکار ساز 8/16 لیتری ساخت سازمان زمینشناسی کانادا، برای چند سال مختلف در جدول زیر نمایش داده شده است که روند تغییر کاملا مشهود میباشد. بنابرین پیشنهاد میگردد که هر 12 ماه حداقل یکبار، باید دستگاه طیفسنج کالیبره شود.

جدول تغییرات ضرایب کالیبراسیون طیف سنج 8/16 لیترری(GSC)

| a | Gama | Beta | Alpha | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0708 | 0.8282 | 0.3550 | 0.2597 | 16 Nov 1988 |
| 0.0743 | 0.8019 | 0.3550 | 0.2583 | 14 May 1990 |
| 0.0700 | 0.8281 | 0.3487 | 0.2559 | 3 June 1991 |
| 0.0608 | 0.8278 | 0.3605 | 0.2560 | 5 Aug 1992 |
| 0.0519 | 0.7553 | 0.3538 | 02543 | 21 Apr 1993 |
| 0.0779 | 0.7495 | 0.3324 | 0.2474 | 2 June 1994 |

شکل 6. طیف پتاسیم، اورانیوم و توریم در ارتفاع مشخص شده 100 متر، موقعیت پنجرههای متعارف ، و و پارامترهای استفاده شده برای تداخل را نشان میدهد.

از آنجاییکه ضریب تداخل  (اورانیوم در توریم) نسبت کوچکی است، اغلب در حین پردازش دادهها نادیده گرفته میشود. با در نظر گرفتن این ضریب، معادله (4) بهصورت زیر نوشته میشود:

(5)

ضرایب تداخل ، و میتواند بهطور مستقیم از طیف اورانیوم و توریم خالص محاسبه شود. شکل طیف هوابرد، تابعی از قطره منابع و ارتفاع آشکارساز میباشد. از اینرو، استفاده از منابع عریض ضخیم (قطر نامحدود) برای تصحیح استریپینگ متداولتر هستند. با وجود تغییر شکل طیف با ارتفاع، بررسی آن برای ما حائز اهمیت است و میتوان طیف کالیبراسیون را برای یک محدوده از ارتفاعها شبیهسازی کرد. مینتی و همکاران (1990) برای شبیهسازی پاسخ طیف منابع نیمه متناهی در ارتفاعهای معین شده، از یک مجموعه منابع کالیبراسیون استوانهای قابل حمل، استفاده کردند و با انجام آزمایشها در 5 ارتفاع مشخص شده، 0 تا 200 متر، طیف مدل پتاسیم، اورانیوم و توریم را بهدست آوردند.

صفحههای بتونی ساخته شده میتواند برای کالیبراسیون و برای تعیین طیف خالص برای هر یک از عناصر پرتوزا استفاده شود. برای انجام این کالیبراسیون از چهار صفحه به ابعاد ، با وزن حدود ، استفاده میشود که سهتای آن موجب بالا رفتن شدت پتاسیم، اورانیوم یا توریم خواهد شد و چهارمین صفحه که بهعنوان زمینه بهکار برده میشود، خالی میباشد. گراستی و همکاران (1991) نشان دادند که ضرایب تداخل سه کاناله بهدست آمده از صفحهها، با آنهایی که از صفحات کالیبراسیون بزرگتر هواپیما استنتاج شداهند، تفاوت چندانی ندارند. طیف ساخته شده از این منبع صفحات میتواند برای کالیبره کردن سیستمهای طیفسنج هوابرد سه کاناله استفاده شود.

طیف چند کاناله برای هر یک از صفحهها بهدست آورده میشود، و میتوان از تختههای چوبی بهعنوان یک سپر بین آشکارساز و تابشهای حاصل از صفحهها استفاده نمود. با استفاده از این تختهها میتوان تضعیف پرتوهای گاما  بوسیله هوا را شبیهسازی کرد. طیف حاصل شده برای هر چهار صفحه بهعنوان زمینه بهکار برده میشود و در این تصحیح، طیف مشاهده شده برای هر یک از ارتفاعها از طیف زمینه کم میشود.

مثالهایی از طیف بهدست آمده در ارتفاعهای مختلف مشخص شده در شکلهای 7، 8 و 9 نشان داده میشود. ضرایب تداخل بهعنوان تابعی از ارتفاع میتواند بهطور مستقیم در هر یک از ارتفاعهای تعیین شده بهدست آید (بهطور مثال شکل 10).

شکل 7): طیف پتاسیم در ارتفاعهای معین شده مختلف.

شکل 8): طیف اورانیوم در ارتفاعهای معین شده مختلف.

شکل 9): طیف توریوم در ارتفاعهای معین شده مختلف.

شکل10): نسبت زدایش بهعنوان تابعی ارتفاعی مشخص شده.

شکل 11): صفحه بتونی کالیبراسیون دستی قابل حمل (گراستی و همکاران 1991).

### 3-2-3- تصحیح ارتفاع

ارتفاع پرواز در برداشتهای هوابرد بطور پیوسته با پیروی از رویه برداشت، در امتداد خط پرواز تغییر میکند. نرخ شمارش هر یک از پنجرههای انرژی بهصورت نمایی با ارتفاع تعریف شده در هوابرد (بین 50 تا 300 متر) متغیر است. از اینرو پنجره دادهها باید نسبت به ارتفاع برداشت، تصحیح شود. جهت تصحیح این اثر، بالگرد یا هواپیما در ارتفاعهای مختلف 30، 50، 100، 150... 350 متر  به پرواز درآمده و بر روی یک خط یکسان در هر ارتفاع شروع به داده برداری میکند. هرگاه نرخ شمارش هر یک از پنجره ها را بر حسب ارتفاع رسم کنیم منحنی شبیه شکل 12 خواهد شد. فرمول تصحیح نرخ شمارش پنجرههای انرژی وابسته به ارتفاع، بهصورت معادله (6) میآید. این الگوریتم جهت حذف اثرات توپوگرافی در مناطق نه چندان مرتفع و ارتفاعهای پرواز در رنج 40 الی 250 متر معتبر میباشد. در مناطق کوهستانی که ارتفاع بهشدت کم و زیاد میشود، الگوریتمهای دقیقتری نیاز است. شوارتز و یارانش 1992، روش بهبود یافتهای را برای تصحیح ارتفاع دستی، درمناطق با توپوگرافی خشن ارائه دادند.  در اینصورت خواهیم داشت:

(6)

در این فرمول داریم:

= ضریب تضعیف تعیین شده تجربی برای هوا

N= نرخ شمارش تصحیح شده

N0 = نرخ شمارش تصحیح نشده

h = ارتفاع اندازهگیری شده از زمین

= ارتفاع اسمی برداشت

از آنجایی که  تا حدی به انرژی پرتو، وابسته است، این کمیت برای پرتوهای گامای  متفاوت است. برای نمونه مقدار برای کانال TC، 5.6.*10-3 m-1  میباشد.

شکل 12): تأثیر ارتفاع روی نرخ شمارش اندازهگیری شده.

### 3-2-4- تصحیح زمینه پرتوهای کیهانی و هواپیما

طیف زمینه هواپیما به سبب پرتوزایی هواپیما و وسایل داخل آن میباشد. مولفه زمینه پرتوهای کیهانی از بر همکنش بین تابش این پرتوها با اتمها و مولکولهای بالای اتمسفر ناشی میشود و آشکارساز، یک طیف کیهانی اندازهگیری خواهد کرد. روشی که برای حذف زمینه پرتو کیهانی و هواپیما استفاده میشود از این واقعیت تبعیت میکند که در قسمتهای پایین اتمسفر، طیف پرتو کیهانی یک شکل تقریبا ثابتی دارد، اما دامنه آن با ارتفاع کاهش مییابد. همچنین طیف تابش در انرژیهای بیشتر از  MeV3، ناشی از پرتوهای کیهانی میباشد که در محدوده پنجره پرتو کیهانی (بهطور معمول MeV 6-3) قرار میگیرد.

طیف زمینه هواپیما و پرتو کیهانی بهصورت زیر تخمین زده میشود:

(7)

در اینجا  نرخ شمارش زمینه پرتو کیهانی بعلاوه هواپیما در i امین کانال،  نرخ شمارش پنجره پرتو کیهانی،  زمینه هواپیما در iامین کانال،  زمینه کیهانی در iامین کانال بهنجار شده در پنجره پرتو کیهانی است.

و  با کالیبراسیون مناسب تعیین میشود. طیف زمینه پرتو کیهانی و هواپیما از زمان-مرده تصحیح  شده و طیف انرژی کالیبره شده کم میشود. راهبرد کالیبراسون برای تصحیح زمینه پرتو کیهانی و هواپیما ایجاب  میکند که برداشت طیف گاما را در روی دریا و در ارتفاعهای متفاوت (یعنی 1، 5/1، 2،....و 4 کیلومتر) در جاهایی که گاز رادون حداقل است، انجام دهیم.

هر یک از هر طیف های اندازهگیری شده، جمع مولفه هواپیما (ثابت) و مولفه پرتو کیهانی است. همچنین  میتوان بهوسیله رابطه (7)، نرخ شمارش در پنجره پرتو کیهانی در iامین کانال، MeV 6-3، را بهطور خطی به نرخ شمارش در iامین کانال انرژی مرتبط کرد. با استفاده از شیب خط رگرسیون میتوان حساسیت پرتو کیهانی  و با عرض از مبدا آن، زمینه هواپیما را برای هر کانال بهدست آورد. هر انحراف از رابطه خطی (7) نشاندهنده وجود گاز رادون است. این نوع تحلیل میتواند برای داده پنجرهای 4 کاناله بهکار برده شود. یک نمونه رگرسیون در شکل 13 و طیف پرتو کیهانی و هواپیما در شکل 14 و 15 نشان داده شده است.

شکل13): تصویر رگرسیون ارتفاع-بالا برای زمینه پرتو کیهانی و هواپیما در پنجره پتاسیم.

شکل14): طیف پرتو گاما هواپیما.

شکل15): طیف انرژی گاما بهنجار شده.

### 3-2-5-تصحیح زمینه رادون

گاز رادون  گازی سیال است که میتواند بهراحتی از زمین و شکاف سنگها خارج شده و در جو زمین  قرار گیرد. مولفه زمینه به سبب  واقع در اتمسفر و دخترهایش میباشد که بخش عظیمی از تابش زمینه کل مربوط به زمینه گاز رادون است. میزان 50 درصد از نرخ شمارش اورانیوم از محصولات دختر رادون در اتمسفر ناشی شود. طیف اتمسفر و دخترهایش شکلی خیلی شبیه به اورانیوم و محصولات دخترش در زمین دارند.

برای حذف زمینه رادون دو روش نسبت طیفی و آشکارسازها وجود دارد. در روش نسبت طیفی از ارتفاع نسبی فتوپیکهای سری اورانیوم برای تعیین سهم طیف اورانیوم در زمین و رادون در هوا استفاده میشود و در روش اشکارسازها از آشکارسازهای بالا سو برای حذف اثر این گاز بهره برده میشود. در روش نسبت طیفی نیاز به طیف چند کاناله است که زمان-مرده تصحیح شده، انرژی کالیبره شده و مولفههای پرتو کیهانی و هواپیما در آن برداشته شده است اما در روش استفاده از آشکارساز بالاسو تنها به داده پنجرهای نیاز میباشد. این دو روش بهتفصیل در زیر شرح داده میشوند.

- حذف رادون (روش نسبت-طیفی)

این روش اولینبار در سال 1992 توسط مینتی مطرح شد. در این روش از مشاهدات انجام شده این استنتاج میشود که فتوپیکهای انرژی پایین  در  MeV 609/0 از اتمسفری، تضعیف کمتری نسبت به پیکهای  در MeV 76/1 که از زمین ساطع میشوند را دارند بنابراین نسبت شمارشها در هر یک از این فتوپیکها شامل سهم نسبی اتمسفری و زمینی برای طیف مشاهده شده است. شکل 16 طیف و یک طیف زمینی میانگین نسبت به یک پنجره انرژی پایین ( MeV68/0-54/0)که روی فتوپیک  MeV  609/0  متمرکز شده است و پنجره متمرکز شده در فتوپیک MeV  76/1 را نشان میدهد. در ابتدا طیف هواپیما و پرتو کیهانی از داده مشاهده شده حذف میشود. از اینرو آنها میتوانند بهطور مستقل محاسبه شوند.

شکل16): طیف زمین و رادون برای دو پنجره استفاده شده بوسیله روش تخمین زمینه نسبت طیفی. طیف مشاهده شده برای زمینه پرتو کیهانی و هواپیما تصحیح شده است.

در این روش از دو پنجره به نامهای L (انرژی پایین) و H (انرژی بالا) استفاده میشود.  و  نرخ شمارش مشاهده شده بهترتیب در پنجرههای انرژی پایین و بالا بعد از تصحیح طیف برای زمینه کیهانی و هواپیما میباشد.  و  سهم در پنجرههای انرژی پایین و بالا است، و  و  متناظر با سهم زمین در پنجرههای انرژی پایین و بالا برای زمین میباشد. آنگاه

(8)

و

(9)

از اینرو شکل طیف میتواند برای یک ارتفاع خاصی ثابت فرض شود و ما خواهیم داشت:

(10)

و

(11)

که  و  کمیتهای ثابتی هستند. این کمیتها بهصورت گرافیکی در شکل 16 نشان داده میشود. با حل معادلات 8 تا 11 خواهیم داشت

(12)

سهم  در پنجره متعارف اورانیوم از معادله 10 محاسبه میشود.

معادلات مشابه معادله10 میتواند برای تعیین سهم در پنجرههای متعارف پتاسیم و توریم استفاده شود. در این مرحله از پردازش، ممکن است برای بهدست آوردن نرخ شمارش 4 کانال در طول پنجرههای متعارف طیف چند کاناله جمع شود. آنگاه سهم رادون برای هر پنجره کم میشود.

طیف رادون را میتوان از پروازهای کالیبراسیون در ارتفاعاتی از سطح دریا که گاز رادون وجود دارد، بهدست آورد و سهم کیهانی و هواپیما را از طیف رادون مشاهده شده کم کرد. ثابت  بهطور مستقیم از طیف رادون اندازهگیری میشود. همچنین فاکتورهای مورد نیاز برای محاسبه سهم رادون در پنجرههای توریم و پتاسیم برای یک تعداد ثابت از شمارش رادون در پنجره اورانیوم بهطور مستقیم از طیف رادون محاسبه میشود.

ثابت تنها از طیف زمین بهدست آورده میشود. طیف زمین میتواند بهطور مستقیم با استفاده از روش تفاضلی برای رفع همه مولفههای زمینه از عملیات برداشت داده محاسبه شود. شکل 16 یک مثال از کاربرد روش نسبت طیفی برای حذف اثر گاز رادون را نشان میدهد.

باید به این نکته توجه داشت که برای مناطقی که آلودگی ناشی از فعالیتهای هستهای وجود دارد نمیتوان از روش نسبت طیفی استفاده کرد. این به این دلیل است که فتوپیک در  MeV 66/0 بهطور زیادی اندازهگیری سهم رادون و اورانیوم در نرخ شمارش پیک MeV  609/0  را خراب میکند.

شکل17): تصویر شبه رنگی گرادیان از نرخهای شمارش پنجره اورانیوم برای غرب استرالیا. (الف-شکل بالاتر) نرخ شمارش پنجره بدون حذف اثر زمینه رادون. تغییرات در شدت رادون اتمسفری در طول مسیر دادهبرداری موجب بهوجود آمدن اثرات خطی میشود. (ب-شکل زیرین) نرخ شمارش پنجره با حذف اثر زمینه رادون که موجب بالا رفتن کیفیت داده پردازش شده میشود.

- حذف رادون (روش آشکارساز بالاسو)

در این روش، از یک مجموعه کریستال اضافی استفاده میشود که در برابر پرتوهایی که از زیر میرسند مانند یک سپر عمل میکند و میتوان تابشهای اتمسفری را از زمینی جدا کند. شکل این نوع اسپکترومتر در شکل 18 نمایش داده شده است. همانطور که قبلا در روش نسبت طیفی اشاره شد، گاز رادون را میتوان با جمع کردن نرخ شمارش پنجره در طول بازههای زمانی بزرگ تخمین زد که در روش آشکارساز بالاسو این بازه زمانی 600 ثانیه است.

سهم رادون در پنجره اورانیوم از مجموعه آشکارساز اصلی (یعنی پنجره اورانیوم فروسو) به صورت زیر میباشد.

(13)

که در رابطه بالا زمینه رادون در پنجره فروسو اورانیوم،  نرخ شمارش در پنجره اورانیوم فراسو، نرخ شمارش در پنجره اورانیوم فروسو،  نرخ شمارش در پنجره فروسو توریم است و  و  ثابتهایی هستند که با کالیبراسیون مناسب استنتاج میشوند.

گراستی (1975) نشان داد که شمارش کل و زمینههای پتاسیم بهطور خطی به زمینه اورانیوم مرتبط میشوند و میتواند بوسیله کالیبراسیون مناسب از زمینه کانال اورانیوم نتیجه شود. ثابتهای  و ضرایب رگرسیون هستند که زمینه رادون را در پنجرههای اورانیوم فراسو و فروسو، و زمینه رادون را در پنجرههای توریم و اورانیوم فروسو به هم مرتبط میکند . با استفاده از رگرسیون خطی ضرایب کالیبراسیون و بهدست آورده میشود.

رگرسیونهای مشابه در این داده، ثابتهای مورد نیاز برای تعیین سهم رادون در شمارش کل و پنجرههای پتاسیم از زمینه رادون در پنجره اورانیوم را به ما خواهد داد.

در دومین مرحله کالیبراسیون نرخ شمارش اورانیوم ساطع شده از زمین را که در پنجره اورانیوم فراسو اندازهگیری شده به آنهایی که در پنجره اورانیوم فروسو اندازهگیری شده مرتبط میشود. این مولفهها با معادله زیر به همدیگر ربط داده میشود.

(14)

جایکه و مولفههای زمین هستند و و ضرایب کالیبراسیون مورد نیاز هستند. سادهترین روش برای تعیین و استفاده از داده تصحیح شده زمینه میباشد که این داده از خطوط متقاطع و نزدیک سطح دریا بهدست آمده است. تخمینهایی از و با حل معادلات زیر  بهدست آورده میشود.

(15)

شکل18): کریستال 16 لیتری. سمت راست با کریستال اورانیوم فراسو و سمت چپ بدون اورانیوم بالا نگر

# بخش چهارم

## 4-1- مروری بر پردازش دادههای رادیومتری

پردازش دادههای رادیومتری رویهای بسیار مهم و پیچیدهای میباشد. بررسی دقیق و بیان مفصل روشهای پردازش این دادهها خود موضوع جداگانهای بوده که خارج از برنامه این گزارش است. اما در این بخش، مروری کوتاه بر چند مبحث گزینشی از پردازش دادهها شده است. علاوه بر تصحیح توصیف شده در بخشهای بالایی، شکلهای دیگری از پردازش دادهها در بسیاری از اوقات به منظور افزایش کیفیت و سودمندی داده هوابرد مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم گردآوری داده مدرن شامل نرم افزاریست که به کمک آن و سایر نرم افزارهای تخصصی، پردازشگر صحرایی می تواند تا تمام پردازشهای توصیف شده در این بخش را در طول اجرای عملیات اعمال کند. این روند پردازش بسیار سودمند است، زیرا در صورت وجود خطای فاحش در دادههای روزانه، در هنگامیکه تجهیزات و تیم پرواز در منطقه حضور دارند، میتوان برداشت مجدد انجام داد. هرچند تکرار پرواز هزینه عملیات را بالا خواهد برد اما بهتر از حالتی است که تجهیزات و تیم برداشت از محل کمپ خارج شده و دوباره با صرف وقت و هزینه جهت پرواز مجدد در محل حضور یابند.

### 4-1-1- نرم کردن

در این بخش به معرفی روشهای حذف نویز از دادههای رادیومتری در طیفسنج اشعه گاما و اعمال این روشها به نمونهای از دادهها پرداخته شده است. . این روشها، نویز را از طیف پرتو گامای خام با تکنیکهای خاص، برداشته و بعد از آن سایر روشهای معمول پردازشی را انجام میدهند. یکی از روشهای نوین، روش طیفی است که بهطور چشمگیری کیفیت دادههای پردازش شده را بالا برده است. معمولا نویززدایی قبل از پردازش دادهها انجام میشود. در مغناطیسسنجی، به نسبت روش رادیومتری، تشخیص و حذف نویز به مراتب کاری سهلتر است. در روش طیفی به دو شیوه نویز حذف میگردد؛ روشهای NASVD  و MNF، در این دو ابتدا شکل طیف غالب را از دادههای خام استخراج میکنند. هر دو روش از یک روش آنالیز مولفه اصلی، جهت استخراج شکل طیف غالب حاضر در طیف دادههای خام استفاده میکنند. این روش آنالیز، جهت بازسازی سیگنالی اصلی که نویز بسیار کمی دارد استفاده میشود. دو روش اختلافی در نحوهی نرمالایز کردن طیف ورودی برای نویز اولیه جهت آنالیز مولفههای طیفی دارند. روش NASVD طیف مشاهده شده را به مولفههای طیفی در یک سیستم متعامد تبدیل میکند. روش MNF  که یک روش عمومیتری برای حذف نویز از دادههای طیفی میباشد، دو تبدیل خطی را روی دادههای طیفی اعمال میکند. در هر صورت هر کدام از این روشها و روشهای دیگر نهایتاً با هدف حذف نویز و نرم کردن دادهها جهت اعمال روش های پردازشی بهتر، قابل ارائه میباشند. واپاشی رادیواکتیوی یک فرآیند تصادفی است و درستی و صحت تمام اندازهگیریها، بر اساس قوانین آماری بدست آمده است. پروفیل نرخ شمارشها بهصورتی که در شکل 19 نشان داده شده است، همواره نویزی بوده و معمولا دادهها نمیتوانند با وجود نویز، با خطوط کانتوری ثابت و با روند یکنواخت، نرم  شوند. شکل 19 دادههای بدون نرم شدگی را نمایش میدهد. استفاده از روشهای بالا جهت نویززدایی نتیجه قابل قبولی را داشته است که پروفیل نویززدایی شده در شکل 20 نمایش داده شده است.

شکل 19): پروفیل دادههای رادیومتری جمع آوری شده بدون فیلتر.

شکل 20): پروفیل شکل 19 بعد از فیلتر کردن با یک عملگر فیلتر "بالایی" و عملگر باکس "پایینی".

### 4-1-2- ریزهمترازسازی دادههای رادیومتری

تغییر سطح رادیواکتیویتی زمینه بخاطر "حبابهای" گاز رادون که در شیارها تجمع یافته و یا بهخاطر تغییر در محتوای رطوبت زمین بعضی اوقات میتواند، مشکلساز باشد. این مسئلههای همسانسازی باقی مانده، که میتواند بعد از اعمال تصحیح زمینه همسان سازی با استفاده از خطوط کنترلی، باقی بمانند، خطوط راست یا خمیده کاذب کشیده را در خطوط کانتور، یا نقشههای رنگی دادهها رادیومتری بهوجود میآورد. این مشکل را میتوان بعد از گریدکردن دادهها با اعمال کردن یک فیلتر ریاضی دو بعدی که بین دادههای اصلی برداشت شده و خطوط کشیده با دامنه کوچکتر در راستای خطوط برداشت، تفکیک قائل شود را از دادهها حذف کرد. شکلهای 21 و 22 این فرآیند را نشان میدهند. در شکل 21 بهعلت خطای ریز همترازسازی، خطوطی در راستای y (راستای خطوط برداشت) باقی مانده است. که در شکل 22 با استفاده از فیلتر طراحی شده مناسب، این خطوط زائد حذف شده است.

شکل21): اثرات باقی مانده بعد از تصحیح همترازسازی زمینه را نمایش میدهد. که پس از اعمال فیلتر decorrugation خطوط کانتوری، تصحیح شده و به صورتی که در شکل 21 آورده شده است در آمده است. این فیلتر اعوجاجهای

باقیمانده را حذف و اثر ساختارهای زمینشناسی خالص را باقی میگذارد.

شکل 22): خطوط کاتنوری دادههای رادیومتری باقیمانده بعد از اعمال فیلتر ریز همترازسازی.

جهت مقایسه با خطوط کانتوری قبل از ریز همترازسازی در شکل 21.

### 4-1-3- محاسبه نرخها

میزان فراوانی ، U/Th ، U/K و Th/K ، اغلب شناخته شدهتر از تغییر در مقادیر خود فراوانی رادیو_ایزوتوپ بهواسطه تغییر در انواع سنگها، التراسیونها، و ... هستند. نسبت U/K مقدار ویژه در اکتشاف ذخیره اورانیوم دارد، زیرا همراه با افزایش محلی در داخل منطقههای حاوی سنگ معدن اورانیوم یافت شده است. ازاینرو پروفیلهایی که شامل این نسبت میباشند اغلب برای تعیین پیکهای آنومالیهای هدف بسیار مفید و سودمند میباشند. آنومالی با دایره توپر سیاه رنگ  بر روی شکل 23 نشان داده شده است که نمونهای از چنین هدفی میباشد.

شکل23): پروفیل تجمع رادیومتری را با یک نسبت مهم U/Th بصورت آنومالی با دایره مشکی نمایش میدهد.

در نواحی مناسب یعنی نواحی با سنگهایی دارای رطوبت پایین، نقشههای نسبی میتواند بهعنوان یک ایده خوب در تهیه نقشههای زمینشناسی سودمند باشد. در همین رابطه تهیه نقشههای نسبتهای سهگانه بهطور ویژهای با ارزش میباشند.

### 4-1-4- تهیه نقشههای سهگانه

نقشه سهگانه، همچون نقشهای که در شکل (24) نشان داده شده است، یک نقشه رادیومتری گرید شده از کانال شمارش کلی میباشد. در این نقشه به هر عنصر یک طیف رنگی اختصاص داده شده است. برای مثال، در شکل زیر، توریم با رنگ قرمز، اورانیوم با سبز و پتاسیم با آبی به نقشه در آورده شده است. آهنگ شمارش کلی جهت تعیین کردن مقیاس شدت، برای هر یک از عناصر ذکر شده و رنگهای خروجی بهدست آمده جهت تهیه یک نقشه رنگی ترکیب شدهاند. بنابراین، سبز روشن نشان داده شده روی نقشه، نشان دهنده شمارشهای اورانیوم میباشد که به نسبت دو عنصر دیگر بیشتر میباشد. آبی روشن نشاندهنده ناحیه با شمارش پتاسیم بیشتر می باشد، و غیره. سایر رنگها رنگهای متفاوت با این سه رنگ اولیه، مشخصه مناطق با خواص و مقادیر متفاوتی از عناصر Th، U و K میباشند که منجر به تولید رنگهای متفاوت با رنج مختلف شده است .در حقیقت سودمندی نقشه سهگانه در کنار نقشه کانتور شمارش کلی و نقشه کانتور هر یک از عناصر، تأیید شده است. این روش ارائه داده ها یک روش استاندارد پذیرفته شده است.

شکل 24): یک نقشه رادیومتری سهگانه حاصل شمارش کلی در برگیرنده ترکیب سه عنصر توریم و اورانیوم و پتاسیم مطابق با سه رنگ بهترتیب قرمز ، سبز و آبی.

بسیاری از پردازشگرها  از رنگ آبی متمایل به سبز جهت نمایش شمارش اورانیوم، قرمز اناری برای پتاسیم و از زرد برای توریم استفاده میکنند. در حالی که در نقشه تولید شده در اینجا از رنگهای متفاوتی جهت نمایش مقادیر شمارش عناصر ذکر شده استفاده شده است و این به سلیقه پردازشگر بستگی دارد.

### 4-1-5- انتخاب آشکارساز و بالگرد:

انتخاب اندازه کریستال آشکارساز یا گیرنده به نوع برداشت، سرعت پیمایش پرنده و ارتفاع اسمی پرواز بستگی دارد. بهطوریکه پرواز با دقت زیاد در ارتفاع بالا و با یک سرعت نسبتأ زیاد، مستلزم افزایش حجم کریستال (مثلا تا 2000 اینچ مکعب) میباشد یا جهت برآورد دقت متوسط برداشت برای اهداف خاص، از جمله اکتشاف مقدماتی و بررسی و بازدید پتانسیل منطقه، به حجمی از کریستال در حدود 1000 اینچ مکعب و یا کمتر نیاز است. برای مساحی و به نقشه درآوردن دادههای زمینشناسی و ژئوشیمی، سیستمی با دقت. لحاظ رادیواکتیوی نرمال میباشند، استفاده از آشکارسازهای با دقت متوسط کفایت میکند. با توجه به اختلاف هزینه در استفاده از انواع مختلف هواپیما، انتخاب صحیح آن در عملیات برداشت بسیار مهم است. در برداشتهای هوابرد به منظور شناسایی و بازدید مقدماتی معمولا از هواپیماهای با هزینه پایینتر استفاده میشود. با یک مثال در زیر اهمیت این قضیه روشن خواهد شد. فرض کنید در اکتشاف اورانیوم یا طلا مهم اینست که بتوان عنصر و موقعیت آن را که در محدوده با قطر 100 متر که حاوی حدود مقدار 05/0 % اورانیوم 238  میباشد، بهدست آورد. با استفاده از مقادیری که از کالیبراسیونهای متعدد حاصل میشود می توان مقدار شمارش مورد انتظار، Nu، را در کانال Bi214 برای کریستال NaI (NaTl) با حجم V in3را در یک ارتفاع h بالای زمین با استفاده از فرمول زیر بهدست آورد:

(16)

در اینجا  درصد فراوانی U308  و A ناحیه پوشش داده شدهی حاوی  است که با توجه به مقادیر حاصل شده A و ، میتوان برای برداشت هلیکوپتر در ارتفاع مثلا متوسط 40 متر و با استفاده از یک کریستال با حجم 1000 in3  (در مورد ماکزیمم اندازه که هلیکوپتر با اندازه متوسط همچون Bell Jetranger میتواند حمل کند) رابطه زیر را بهدست آورد:

(17)

با این فرض که توریم و پتاسیم هیچ سهمی در کانال اورانیوم ندارند، میتوان با جمع کردن طیف پنجره شمارش کلی، آهنگ شمارش کل را که در حدود 260 cps میباشد بهدست آورد. ما میتوانیم برآوردی تا حدودی دقیق از تغییر زمینه Su را بهطور مستقیم از فرمول زیر بهدست آوریم:

(18)

نسبت سیگنال به نویز در این مورد  میباشد. چون در اینجا نسبت سیگنال به نویز بالاست. فرض فاصله خطوط برداشت حدود 200 متر استفاده شده است. اگر سرعت هلیکوپتر 100 کیلومتر بر ساعت (یعنی حدود 30 متر بر ثانیه) زمان نمونهبرداری بهینه باید حدود 5/0 ثانیه باشد. خطوط توپوگرافی معمولاً انتخاب کننده نهایی استفاده از هلیکوپتر و یا هواپیما میباشد. یک سیستم طیفسنج با حساسیت و دقت بالا ممکن است حدود چند صد کیلوگرم وزن داشته باشد که نیاز است از هواپیمای دو موتوره همچون  NAVAHO و یا یک هلیکوپتر بزرگتر و گرانتر همچون Bell 412 استفاده شود. فقط مشکل اینست که آهنگ سیر صعودی یک هواپیما ممکن است در مناطق پر از پستی و بلندی، جهت رسیدن به ارتفاع مورد نظر، به اندازه کافی رضایت بخش نباشد. هلیکوپترهای بزرگ ممکن است خیلی پرهزینه باشند برای درک بهتر جعبه در برگیرنده کریستالها، شکل 25 را ببینید. این جعبه حاوی کریستال 1500 in3 ی NaI بر روی هلیکوپتر Bell412  میباشد. جعبه دیگری به همین اندازه در طرف دیگر این بالگرد وجود دارد که در این عکس مشاهده نمیشود.

شکل 25): جعبه حاوی کریستال NaI با حجم 1500 in3 بر روی هلیکوپتر Bell 412

باید توجه کرد که با وجود اینگونه تجهیزات، برداشت داده در فصول خشک سال و بدون نم و رطوبت انجام شود. بهعلاوه دادههای برداشت شده بر روی شالیزارها در آستانه بحرانی دادهای غلط بوده و ممکن است داده مناسبی جهت تفسیر نباشد.

- Conductivity

- Susceptibility

-Radioelement(cps)

-Contact

-Minty,1997

- photomultiplier

- Geiger counter

- Differential

- Authigen

- Mapping

- - Dickson & Scott، 1997

-Count

-Total Count

-Uranium Upward

-IAEA

- full width of a photo peak at half the maximum amplitude

- Lovborg

- borehole

-stripping

- Geological Survey of Canada

-altitude compensation

- Spectral-ration

- Upward-looking

- Grasty

- Smoothing

-Noise Adjusted Singular Value Decomposition

-Maximum Noise Fraction

-Micro_Leveling of Radiometry Data

-Diagnostic

-Cyan

-Magenta